Intrução de complemento do códigos para instalação de comunicação com app e câmera

Plano de execução

gerar os blocos em ordem. Cada bloco virá com:

- Código completo pronto para usar

- Instrução exata para o Claude Code: qual arquivo, onde inserir, o que não tocar

Começando pelo Bloco 1 — nvs_manager.h

Este é o mais seguro para começar — só adiciona chaves novas, sem tocar nas existentes.

Instrução para o Claude Code:

No arquivo nvs_manager.h, após a linha #define NVS_VELOCID "velocid" e antes da linha static Preferences _nvs;, inserir o bloco abaixo. Não alterar nenhuma chave existente.

cpp

// =======================================================================

// Chaves NVS — Sistema de comunicação com backend (Pili Lave App)

// =======================================================================

// Wi-Fi

#define NVS_WIFI_SSID       "wifi_ssid"     // string — SSID da rede

#define NVS_WIFI_PASS       "wifi_pass"     // string — senha da rede

#define NVS_WIFI_CANAL      "wifi_canal"    // uint8  — canal salvo após conectar

// Backend

#define NVS_API_BASE        "api_base"      // string — URL base do backend

#define NVS_DEVICE_KEY      "device_key"    // string — chave única desta máquina

// Heartbeat / licença

#define NVS_LAST_HB_OK      "last_hb_ok"   // uint32 — timestamp Unix último heartbeat 200 OK

#define NVS_LIC_DAYS        "lic_days"      // uint16 — último daysWithoutPayment recebido

#define NVS_LIC_BLOCKED     "lic_blocked"   // uint8  — último blocked (0 ou 1)

// Dedup do ciclo iniciado pelo app

#define NVS_LAST_RES_ID     "last_res_id"   // string — último reservationId executado

// Fila de eventos (ring buffer 8 slots)

#define NVS_EVT_HEAD        "evt_head"      // uint8  — índice de escrita

#define NVS_EVT_TAIL        "evt_tail"      // uint8  — índice de leitura

#define NVS_EVT_0           "evt_0"         // string — slot 0

#define NVS_EVT_1           "evt_1"         // string — slot 1

#define NVS_EVT_2           "evt_2"         // string — slot 2

#define NVS_EVT_3           "evt_3"         // string — slot 3

#define NVS_EVT_4           "evt_4"         // string — slot 4

#define NVS_EVT_5           "evt_5"         // string — slot 5

#define NVS_EVT_6           "evt_6"         // string — slot 6

#define NVS_EVT_7           "evt_7"         // string — slot 7

Instrução para o Claude Code:

No arquivo nvs_manager.h, dentro da função nvs_init(), após a linha if (!_nvs.isKey(NVS_VELOCID)) (ou após o último if (!_nvs.isKey(...)) existente), antes do fechamento } da função, inserir o bloco abaixo:

cpp

// --- App / backend (inicializa só se ainda nao existir) ---

if (!_nvs.isKey(NVS_WIFI_SSID))    _nvs.putString(NVS_WIFI_SSID,   "");

if (!_nvs.isKey(NVS_WIFI_PASS))    _nvs.putString(NVS_WIFI_PASS,   "");

if (!_nvs.isKey(NVS_WIFI_CANAL))   _nvs.putUChar(NVS_WIFI_CANAL,   1);    // canal padrão 1

if (!_nvs.isKey(NVS_API_BASE))     _nvs.putString(NVS_API_BASE,    "");

if (!_nvs.isKey(NVS_DEVICE_KEY))   _nvs.putString(NVS_DEVICE_KEY,  "");

if (!_nvs.isKey(NVS_LAST_HB_OK))  ; // nao inicializar — ausencia = nunca conectou (trava 7 dias nao se aplica)

if (!_nvs.isKey(NVS_LIC_DAYS))    _nvs.putUShort(NVS_LIC_DAYS,    0);

if (!_nvs.isKey(NVS_LIC_BLOCKED)) _nvs.putUChar(NVS_LIC_BLOCKED,  0);

if (!_nvs.isKey(NVS_LAST_RES_ID)) _nvs.putString(NVS_LAST_RES_ID, "");

if (!_nvs.isKey(NVS_EVT_HEAD))    _nvs.putUChar(NVS_EVT_HEAD,     0);

if (!_nvs.isKey(NVS_EVT_TAIL))    _nvs.putUChar(NVS_EVT_TAIL,     0);

Instrução para o Claude Code:

No arquivo nvs_manager.h, após a função nvs_set_senha_cfg() (última função existente), antes do final do arquivo, inserir o bloco abaixo:

cpp

// =======================================================================

// NVS — Wi-Fi

// =======================================================================

String  nvs_get_wifi_ssid()              { return _nvs.getString(NVS_WIFI_SSID, ""); }

String  nvs_get_wifi_pass()              { return _nvs.getString(NVS_WIFI_PASS, ""); }

uint8_t nvs_get_wifi_canal()             { return _nvs.getUChar(NVS_WIFI_CANAL, 1); }

void    nvs_set_wifi_ssid(String s)      { _nvs.putString(NVS_WIFI_SSID, s); }

void    nvs_set_wifi_pass(String s)      { _nvs.putString(NVS_WIFI_PASS, s); }

void    nvs_set_wifi_canal(uint8_t c)    { _nvs.putUChar(NVS_WIFI_CANAL, c); }

// =======================================================================

// NVS — Backend

// =======================================================================

String nvs_get_api_base()                { return _nvs.getString(NVS_API_BASE, ""); }

String nvs_get_device_key()              { return _nvs.getString(NVS_DEVICE_KEY, ""); }

void   nvs_set_api_base(String s)        { _nvs.putString(NVS_API_BASE, s); }

void   nvs_set_device_key(String s)      { _nvs.putString(NVS_DEVICE_KEY, s); }

// =======================================================================

// NVS — Heartbeat / licença

// =======================================================================

bool     nvs_has_last_hb_ok()            { return _nvs.isKey(NVS_LAST_HB_OK); }

uint32_t nvs_get_last_hb_ok()            { return _nvs.getUInt(NVS_LAST_HB_OK, 0); }

void     nvs_set_last_hb_ok(uint32_t t)  { _nvs.putUInt(NVS_LAST_HB_OK, t); }

uint16_t nvs_get_lic_days()              { return _nvs.getUShort(NVS_LIC_DAYS, 0); }

uint8_t  nvs_get_lic_blocked()           { return _nvs.getUChar(NVS_LIC_BLOCKED, 0); }

void     nvs_set_lic_days(uint16_t d)    { _nvs.putUShort(NVS_LIC_DAYS, d); }

void     nvs_set_lic_blocked(uint8_t b)  { _nvs.putUChar(NVS_LIC_BLOCKED, b); }

// =======================================================================

// NVS — Dedup reservationId

// =======================================================================

String nvs_get_last_res_id()             { return _nvs.getString(NVS_LAST_RES_ID, ""); }

void   nvs_set_last_res_id(String s)     { _nvs.putString(NVS_LAST_RES_ID, s); }

// =======================================================================

// NVS — Fila de eventos (ring buffer 8 slots)

// =======================================================================

static const char* _nvs_evt_key(uint8_t idx) {

static const char* keys[8] = {

NVS_EVT_0, NVS_EVT_1, NVS_EVT_2, NVS_EVT_3,

NVS_EVT_4, NVS_EVT_5, NVS_EVT_6, NVS_EVT_7

};

return keys[idx & 0x07];

}

uint8_t nvs_evt_head()                   { return _nvs.getUChar(NVS_EVT_HEAD, 0); }

uint8_t nvs_evt_tail()                   { return _nvs.getUChar(NVS_EVT_TAIL, 0); }

bool    nvs_evt_vazia()                  { return nvs_evt_head() == nvs_evt_tail(); }

bool    nvs_evt_cheia()                  { return ((nvs_evt_head() + 1) & 0x07) == nvs_evt_tail(); }

// Enfileira um evento JSON. Retorna false se a fila estiver cheia.

bool nvs_evt_push(const String& json) {

uint8_t h = nvs_evt_head();

uint8_t next = (h + 1) & 0x07;

if (next == nvs_evt_tail()) return false;   // fila cheia

_nvs.putString(_nvs_evt_key(h), json);

_nvs.putUChar(NVS_EVT_HEAD, next);

return true;

}

// Lê o próximo evento sem remover. Retorna "" se vazia.

String nvs_evt_peek() {

if (nvs_evt_vazia()) return "";

return _nvs.getString(_nvs_evt_key(nvs_evt_tail()), "");

}

// Remove o evento da cabeça da fila após envio bem-sucedido.

void nvs_evt_pop() {

if (nvs_evt_vazia()) return;

uint8_t t = nvs_evt_tail();

_nvs.putString(_nvs_evt_key(t), "");

_nvs.putUChar(NVS_EVT_TAIL, (t + 1) & 0x07);

}

Bloco 1 completo.

BLOCO 2 — wifi_manager.h (arquivo novo)

Instrução para o Claude Code:

Criar o arquivo wifi_manager.h na pasta lava_car_now_app/display/. Conteúdo completo abaixo.

cpp

#pragma once

#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <esp_wifi.h>

#include "nvs_manager.h"

// =======================================================================

// wifi_manager.h — Conexão Wi-Fi + sincronização de canal com ESP-NOW

//

// REGRAS:

//   1. Conecta usando credenciais salvas em NVS.

//   2. Após conectar, lê o canal do roteador, salva em NVS e envia

//      MSG_CANAL broadcast para as Waveshares sincronizarem.

//   3. Se não tiver credenciais, usa canal salvo em NVS (padrão 1).

//   4. Reconexão automática em background — nunca bloqueia o loop.

//   5. O ESP-NOW já foi iniciado antes (em comm_espnow_init()) —

//      wifi_manager só reconfigura o canal, não reinicia o ESP-NOW.

// =======================================================================

// Novo tipo de mensagem ESP-NOW para sincronização de canal.

// Adicionar também no tipos.h:

//   enum : uint8_t { MSG_EVENTO=1, MSG_HEARTBEAT=2, MSG_COMANDO=3, MSG_CANAL=4 };

#define MSG_CANAL 4

typedef struct __attribute__((packed)) {

CabEspNow cab;   // tipo = MSG_CANAL

uint8_t   canal; // canal novo

} MsgCanal;

// -----------------------------------------------------------------------

// Estado interno

// -----------------------------------------------------------------------

static bool     _wifi_conectado      = false;

static bool     _wifi_canal_enviado  = false;

static uint32_t _wifi_t_ultimo_try   = 0;

static uint32_t _wifi_t_conectou     = 0;

#define WIFI_RETRY_MS   10000   // tenta reconectar a cada 10s

#define WIFI_CANAL_BCAST_DELAY_MS 2000  // aguarda 2s após conectar antes de enviar MSG_CANAL

// -----------------------------------------------------------------------

// Envia MSG_CANAL para as duas Waveshares em broadcast

// Tenta em todos os canais de 1 a 13 para garantir que as Waveshares

// recebam independente do canal em que estiverem.

// -----------------------------------------------------------------------

static void _wifi_enviar_msg_canal(uint8_t canal) {

MsgCanal m;

m.cab.tipo       = MSG_CANAL;

m.cab.id_maquina = ID_MAQUINA;

m.cab.origem     = ORIGEM_DISPLAY;

m.cab.seq        = 0;

m.canal          = canal;

// Endereço broadcast

static const uint8_t MAC_BC[6] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};

// Adiciona peer broadcast temporário se não existir

esp_now_peer_info_t p = {};

p.ifidx   = WIFI_IF_STA;

p.encrypt = false;

memcpy(p.peer_addr, MAC_BC, 6);

for (uint8_t c = 1; c <= 13; c++) {

p.channel = c;

esp_now_del_peer((uint8_t*)MAC_BC);

esp_now_add_peer(&p);

esp_now_send((uint8_t*)MAC_BC, (uint8_t*)&m, sizeof(m));

delay(10);

}

esp_now_del_peer((uint8_t*)MAC_BC);

Serial.printf("[WIFI] MSG_CANAL=%d enviado broadcast (1-13)\n", canal);

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Reconfigura o canal do ESP-NOW após conectar no Wi-Fi

// -----------------------------------------------------------------------

static void _wifi_sync_canal() {

uint8_t canal_atual = nvs_get_wifi_canal();

uint8_t canal_novo  = (uint8_t)WiFi.channel();

esp_wifi_set_channel(canal_novo, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);

if (canal_novo != canal_atual) {

nvs_set_wifi_canal(canal_novo);

Serial.printf("[WIFI] canal atualizado: %d -> %d (salvo NVS)\n",

canal_atual, canal_novo);

} else {

Serial.printf("[WIFI] canal mantido: %d\n", canal_novo);

}

_wifi_enviar_msg_canal(canal_novo);

_wifi_canal_enviado = true;

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Inicialização — chama UMA VEZ no setup(), APÓS comm_espnow_init()

// -----------------------------------------------------------------------

void wifi_init() {

String ssid = nvs_get_wifi_ssid();

String pass = nvs_get_wifi_pass();

// Aplica canal salvo em NVS antes de qualquer tentativa

uint8_t canal_salvo = nvs_get_wifi_canal();

esp_wifi_set_channel(canal_salvo, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);

Serial.printf("[WIFI] canal inicial (NVS): %d\n", canal_salvo);

if (ssid.length() == 0) {

Serial.println("[WIFI] sem credenciais — modo so ESP-NOW");

return;

}

WiFi.setAutoReconnect(false);   // gerenciamos manualmente

WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());

_wifi_t_ultimo_try = millis();

Serial.printf("[WIFI] tentando conectar em: %s\n", ssid.c_str());

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Tick — chamar no loop() a cada ciclo

// -----------------------------------------------------------------------

void wifi_tick() {

bool agora_conectado = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);

// Acabou de conectar

if (agora_conectado && !_wifi_conectado) {

_wifi_conectado     = true;

_wifi_canal_enviado = false;

_wifi_t_conectou    = millis();

Serial.printf("[WIFI] conectado! IP: %s\n",

WiFi.localIP().toString().c_str());

}

// Perdeu conexão

if (!agora_conectado && _wifi_conectado) {

_wifi_conectado     = false;

_wifi_canal_enviado = false;

Serial.println("[WIFI] conexao perdida");

}

// Envia MSG_CANAL 2s após conectar (aguarda ESP-NOW estabilizar)

if (_wifi_conectado && !_wifi_canal_enviado &&

millis() - _wifi_t_conectou >= WIFI_CANAL_BCAST_DELAY_MS) {

_wifi_sync_canal();

}

// Tenta reconectar se desconectado

if (!agora_conectado &&

millis() - _wifi_t_ultimo_try >= WIFI_RETRY_MS) {

_wifi_t_ultimo_try = millis();

String ssid = nvs_get_wifi_ssid();

String pass = nvs_get_wifi_pass();

if (ssid.length() > 0) {

WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());

Serial.println("[WIFI] tentando reconectar...");

}

}

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Funções de consulta (usadas por backend_client e tela_wifi)

// -----------------------------------------------------------------------

bool    wifi_conectado()  { return _wifi_conectado; }

int32_t wifi_rssi()       { return _wifi_conectado ? WiFi.RSSI() : -100; }

uint8_t wifi_canal()      { return (uint8_t)WiFi.channel(); }

// Configura nova rede e reconecta imediatamente (chamado pela tela_wifi)

void wifi_configurar(const String& ssid, const String& pass) {

nvs_set_wifi_ssid(ssid);

nvs_set_wifi_pass(pass);

_wifi_conectado     = false;

_wifi_canal_enviado = false;

WiFi.disconnect();

WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());

_wifi_t_ultimo_try = millis();

Serial.printf("[WIFI] nova rede configurada: %s\n", ssid.c_str());

}

BLOCO 3 — backend_client.h (arquivo novo)

Instrução para o Claude Code:

Criar o arquivo backend_client.h na pasta lava_car_now_app/display/. Conteúdo completo abaixo.

cpp

#pragma once

#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <HTTPClient.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include "nvs_manager.h"

#include "wifi_manager.h"

#include "tipos.h"

// =======================================================================

// backend_client.h — Heartbeat + fila NVS de eventos

//

// REGRAS:

//   1. Heartbeat a cada 10s — sempre, independente do estado da máquina.

//   2. Resposta traz: lightState, start (opcional), license.

//   3. Fila NVS: car-entered, wash-complete, fault — reenvio até 200 OK.

//   4. Um evento por ciclo de heartbeat (não sobrecarrega).

//   5. Nunca bloqueia o loop — timeout HTTP de 8s máximo.

// =======================================================================

#define HB_INTERVAL_MS       10000   // heartbeat a cada 10s

#define HB_FAILSAFE_MS       60000   // 60s sem OK -> lâmpada OFF

#define HTTP_TIMEOUT_MS       8000   // timeout de cada request HTTP

// Estados da lâmpada (espelha o lightState do backend)

typedef enum {

LAMP_OFF = 0,

LAMP_GREEN_SOLID,

LAMP_GREEN_BLINK,

LAMP_RED_SOLID,

LAMP_RED_BLINK,

LAMP_RED_GREEN_ALT,

} LampState;

// Resultado do heartbeat (preenchido a cada ciclo bem-sucedido)

struct StartCmd {

bool    valido      = false;

String  reservationId;

uint8_t programId   = 0;   // 1-4

uint32_t duracaoSeg = 0;

};

// Estado global do backend (lido por licenca.h e lampada_app.h)

static LampState g_lamp_state        = LAMP_OFF;

static StartCmd  g_start_cmd;

static uint32_t  g_hb_last_ok        = 0;   // millis() do último 200 OK

static bool      g_backend_ok        = false;

// -----------------------------------------------------------------------

// Monta o estado atual da máquina para enviar no heartbeat

// -----------------------------------------------------------------------

static String _backend_estado_str() {

switch (g_estado_auto) {

case AUTO_IDLE:

case AUTO_AGUARDA_CARRO:

case AUTO_AGUARDA_POS:

case AUTO_INICIANDO:

case AUTO_CONCLUIDO:

case AUTO_ERRO:         return "FREE";

case AUTO_PROCESSO:

case AUTO_CARRO_ENTRANDO:

case AUTO_PAUSADO:      return "WASHING";

case AUTO_HOMING:       return "FREE";

default:                return "FREE";

}

}

static uint32_t _backend_restante_seg() {

// Retorna 0 por enquanto — pode ser expandido com duração real

return 0;

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Parse do lightState vindo do backend

// -----------------------------------------------------------------------

static LampState _parse_light(const String& s) {

if (s == "GREEN_SOLID")   return LAMP_GREEN_SOLID;

if (s == "GREEN_BLINK")   return LAMP_GREEN_BLINK;

if (s == "RED_SOLID")     return LAMP_RED_SOLID;

if (s == "RED_BLINK")     return LAMP_RED_BLINK;

if (s == "RED_GREEN_ALT") return LAMP_RED_GREEN_ALT;

return LAMP_OFF;

}

// -----------------------------------------------------------------------

// HTTP POST genérico — retorna código HTTP ou -1 em falha

// -----------------------------------------------------------------------

static int _http_post(const String& endpoint, const String& body,

String& resposta) {

if (!wifi_conectado()) return -1;

String url = nvs_get_api_base() + endpoint;

if (url.length() < 10) return -1;

HTTPClient http;

http.begin(url);

http.addHeader("Content-Type", "application/json");

http.addHeader("x-device-key", nvs_get_device_key());

http.setTimeout(HTTP_TIMEOUT_MS);

int code = http.POST(body);

if (code == 200) resposta = http.getString();

http.end();

return code;

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Heartbeat — POST /api/machine/heartbeat

// -----------------------------------------------------------------------

static void _backend_heartbeat() {

String body = "{\"state\":\"" + _backend_estado_str() +

"\",\"restanteSeg\":" + String(_backend_restante_seg()) + "}";

String resp;

int code = _http_post("/api/machine/heartbeat", body, resp);

if (code != 200) {

g_backend_ok = false;

Serial.printf("[HB] falha code=%d\n", code);

return;

}

g_backend_ok   = true;

g_hb_last_ok   = millis();

nvs_set_last_hb_ok((uint32_t)(esp_timer_get_time() / 1000000ULL)); // timestamp Unix aproximado

// Parse JSON

StaticJsonDocument<512> doc;

if (deserializeJson(doc, resp) != DeserializationError::Ok) return;

// lightState

if (doc.containsKey("lightState"))

g_lamp_state = _parse_light(doc["lightState"].as<String>());

// license

if (doc.containsKey("license")) {

uint16_t days    = doc["license"]["daysWithoutPayment"] | 0;

uint8_t  blocked = doc["license"]["blocked"] | 0;

nvs_set_lic_days(days);

nvs_set_lic_blocked(blocked);

}

// start

g_start_cmd.valido = false;

if (doc.containsKey("start") && !doc["start"].isNull()) {

String resId = doc["start"]["reservationId"] | "";

uint8_t  pid = doc["start"]["programId"]     | 0;

uint32_t dur = doc["start"]["duracaoSeg"]    | 0;

if (resId.length() > 0 && pid >= 1 && pid <= 4) {

g_start_cmd.valido       = true;

g_start_cmd.reservationId = resId;

g_start_cmd.programId    = pid;

g_start_cmd.duracaoSeg   = dur;

}

}

Serial.printf("[HB] OK lamp=%d start=%d\n",

(int)g_lamp_state, (int)g_start_cmd.valido);

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Processa o campo start — regra mestra: só se FREE

// -----------------------------------------------------------------------

static void _backend_processar_start() {

if (!g_start_cmd.valido) return;

if (g_estado_auto != AUTO_IDLE) return;   // regra mestra

String lastRes = nvs_get_last_res_id();

if (g_start_cmd.reservationId == lastRes) return;   // dedup

// Salva e dispara

nvs_set_last_res_id(g_start_cmd.reservationId);

auto_iniciar(g_start_cmd.programId);

Serial.printf("[HB] START: prog=%d res=%s\n",

g_start_cmd.programId,

g_start_cmd.reservationId.c_str());

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Reenvio da fila de eventos — 1 evento por ciclo

// -----------------------------------------------------------------------

static void _backend_flush_fila() {

if (nvs_evt_vazia()) return;

if (!wifi_conectado()) return;

String json = nvs_evt_peek();

if (json.length() == 0) { nvs_evt_pop(); return; }

// Determina o endpoint pelo tipo do evento

StaticJsonDocument<256> doc;

if (deserializeJson(doc, json) != DeserializationError::Ok) {

nvs_evt_pop(); return;   // JSON corrompido — descarta

}

String tipo = doc["t"] | "";

String endpoint;

if      (tipo == "car-entered")   endpoint = "/api/machine/car-entered";

else if (tipo == "wash-complete") endpoint = "/api/machine/wash-complete";

else if (tipo == "fault")         endpoint = "/api/machine/fault";

else { nvs_evt_pop(); return; }   // tipo desconhecido — descarta

// Monta body

String body;

if (doc.containsKey("r") && doc["r"].as<String>().length() > 0) {

body = "{\"reservationId\":\"" + doc["r"].as<String>() + "\"";

if (doc.containsKey("s"))

body += ",\"source\":\"" + doc["s"].as<String>() + "\"";

if (doc.containsKey("p"))

body += ",\"programId\":" + doc["p"].as<String>();

body += "}";

} else {

body = "{}";

}

String resp;

int code = _http_post(endpoint, body, resp);

if (code == 200) {

nvs_evt_pop();

Serial.printf("[EVT] enviado: %s -> 200\n", tipo.c_str());

} else {

Serial.printf("[EVT] falha %s code=%d (retenta)\n",

tipo.c_str(), code);

}

}

// -----------------------------------------------------------------------

// API pública para enfileirar eventos

// -----------------------------------------------------------------------

// Enfileira car-entered

void backend_evt_car_entered() {

String resId = nvs_get_last_res_id();

String json;

if (resId.length() > 0)

json = "{\"t\":\"car-entered\",\"r\":\"" + resId + "\"}";

else

json = "{\"t\":\"car-entered\"}";

nvs_evt_push(json);

Serial.println("[EVT] car-entered enfileirado");

}

// Enfileira wash-complete

// source: "" = veio do app (usa reservationId)

//         "remote" = veio do controle remoto

void backend_evt_wash_complete(uint8_t programId, const String& source = "") {

String resId = nvs_get_last_res_id();

String json;

if (source == "remote" || resId.length() == 0) {

json = "{\"t\":\"wash-complete\",\"s\":\"remote\",\"p\":\""

+ String(programId) + "\"}";

} else {

json = "{\"t\":\"wash-complete\",\"r\":\"" + resId +

"\",\"p\":\"" + String(programId) + "\"}";

}

nvs_evt_push(json);

Serial.printf("[EVT] wash-complete enfileirado prog=%d src=%s\n",

programId, source.c_str());

}

// Enfileira fault

void backend_evt_fault() {

String resId = nvs_get_last_res_id();

String json;

if (resId.length() > 0)

json = "{\"t\":\"fault\",\"r\":\"" + resId + "\"}";

else

json = "{\"t\":\"fault\"}";

nvs_evt_push(json);

Serial.println("[EVT] fault enfileirado");

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Inicialização — chamar no setup() após wifi_init()

// -----------------------------------------------------------------------

void backend_init() {

g_lamp_state  = LAMP_OFF;

g_backend_ok  = false;

g_hb_last_ok  = 0;

Serial.println("[HB] backend_client iniciado");

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Tick — chamar no loop() a cada ciclo

// Heartbeat roda SEMPRE — mesmo com máquina bloqueada por licença.

// -----------------------------------------------------------------------

static uint32_t _hb_last_t = 0;

void backend_tick() {

uint32_t agora = millis();

// Failsafe: 60s sem OK -> lâmpada OFF

if (g_backend_ok && agora - g_hb_last_ok > HB_FAILSAFE_MS) {

g_lamp_state = LAMP_OFF;

g_backend_ok = false;

Serial.println("[HB] failsafe: 60s sem OK -> lamp OFF");

}

// Heartbeat a cada 10s

if (agora - _hb_last_t >= HB_INTERVAL_MS) {

_hb_last_t = agora;

_backend_heartbeat();

_backend_processar_start();

}

// Flush de fila (1 evento por ciclo após o heartbeat)

if (wifi_conectado() && !nvs_evt_vazia() &&

agora - _hb_last_t < 1000) {   // logo após o heartbeat

_backend_flush_fila();

}

}

// Consultas usadas por outros módulos

bool      backend_ok()         { return g_backend_ok; }

uint32_t  backend_last_ok_ms() { return g_hb_last_ok; }

LampState backend_lamp_state() { return g_lamp_state; }

BLOCO 4 — lampada_app.h (arquivo novo)

Instrução para o Claude Code:

Criar o arquivo lampada_app.h na pasta lava_car_now_app/display/. Conteúdo completo abaixo.

cpp

#pragma once

#include <Arduino.h>

#include "tipos.h"

#include "backend_client.h"

// =======================================================================

// lampada_app.h — Controla Y11/Y12 conforme lightState do backend

//

// PRIORIDADE (maior para menor):

//   1. Recuperação de boot (recuperacao_tick gerencia diretamente Y11/Y12)

//   2. Bloqueio de licença (licenca.h apaga as lâmpadas)

//   3. Estado do app (lightState do backend)

//   4. Processo de lavagem (maquina_estados usa Y11/Y12 normalmente)

//

// lampada_app_tick() só age quando não há processo ativo e não há

// recuperação em andamento. O processo de lavagem continua controlando

// Y11/Y12 diretamente como sempre fez.

// =======================================================================

static LampState _lamp_atual   = LAMP_OFF;

static uint32_t  _lamp_t_pisca = 0;

static bool      _lamp_pisca_on = false;

// -----------------------------------------------------------------------

// Aplica o padrão de lâmpada — não-bloqueante (millis-based)

// -----------------------------------------------------------------------

static void _lamp_aplicar(LampState estado) {

uint32_t agora = millis();

switch (estado) {

case LAMP_OFF:

SET_Y11(false); SET_Y12(false);

break;

case LAMP_GREEN_SOLID:

SET_Y11(true);  SET_Y12(false);

break;

case LAMP_RED_SOLID:

SET_Y11(false); SET_Y12(true);

break;

case LAMP_GREEN_BLINK:

if (agora - _lamp_t_pisca >= 500) {

_lamp_t_pisca = agora;

_lamp_pisca_on = !_lamp_pisca_on;

SET_Y11(_lamp_pisca_on); SET_Y12(false);

}

break;

case LAMP_RED_BLINK:

if (agora - _lamp_t_pisca >= 500) {

_lamp_t_pisca = agora;

_lamp_pisca_on = !_lamp_pisca_on;

SET_Y11(false); SET_Y12(_lamp_pisca_on);

}

break;

case LAMP_RED_GREEN_ALT:

if (agora - _lamp_t_pisca >= 500) {

_lamp_t_pisca = agora;

_lamp_pisca_on = !_lamp_pisca_on;

SET_Y11(_lamp_pisca_on);

SET_Y12(!_lamp_pisca_on);

}

break;

}

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Tick — chamar no loop() apenas quando:

//   - Não há recuperação ativa (recuperacao_ativa() == false)

//   - Não há ciclo de lavagem em andamento

// -----------------------------------------------------------------------

void lampada_app_tick() {

if (recuperacao_ativa()) return;   // recuperação gerencia lâmpadas

// Durante processo de lavagem as lâmpadas são gerenciadas pela

// maquina_estados — não interferir

if (g_estado_auto == AUTO_PROCESSO  ||

g_estado_auto == AUTO_PAUSADO   ||

g_estado_auto == AUTO_INICIANDO ||

g_estado_auto == AUTO_AGUARDA_POS) return;

LampState novo = backend_lamp_state();

// Reseta timer ao mudar de estado

if (novo != _lamp_atual) {

_lamp_atual    = novo;

_lamp_t_pisca  = 0;

_lamp_pisca_on = false;

}

_lamp_aplicar(_lamp_atual);

}

// Força lâmpada OFF (usado pelo licenca.h ao bloquear)

void lampada_app_off() {

_lamp_atual = LAMP_OFF;

SET_Y11(false); SET_Y12(false);

}

BLOCO 5 — licenca.h (arquivo novo)

Instrução para o Claude Code:

Criar o arquivo licenca.h na pasta lava_car_now_app/display/. Conteúdo completo abaixo.

cpp

#pragma once

#include <Arduino.h>

#include "nvs_manager.h"

#include "backend_client.h"

#include "lampada_app.h"

// =======================================================================

// licenca.h — Duas travas independentes de licença

//

// Trava 1 — Pagamento:

//   - 40-49 dias: aviso no display (máquina funciona)

//   - 50+ dias ou blocked=true: tela bloqueante

//

// Trava 2 — Comunicação:

//   - 7 dias sem heartbeat 200 OK: tela bloqueante

//   - Só começa a contar após o PRIMEIRO heartbeat OK (lastOk em NVS)

//   - Hotspot do celular reinicia o contador

//

// Qualquer trava bloqueia auto_iniciar e o controle remoto.

// O heartbeat continua rodando mesmo bloqueado (para desbloquear sozinho).

// =======================================================================

#define LIC_AVISO_DIAS      40    // dias para começar a avisar

#define LIC_BLOQUEIO_DIAS   50    // dias para bloquear

#define LIC_COMM_DIAS        7    // dias sem comunicação para bloquear

#define SECS_POR_DIA     86400UL

static bool     _lic_bloqueada       = false;

static bool     _lic_aviso_ativo     = false;

static uint16_t _lic_dias_sem_pag    = 0;

static uint32_t _lic_dias_sem_comm   = 0;

// Referência de tempo Unix aproximado (segundos desde boot + offset)

// O ESP32 não tem RTC real — usamos millis()/1000 como delta desde o boot.

// O lastOk é salvo como timestamp Unix aproximado pelo backend_client.

static uint32_t _lic_now_unix() {

// Retorna segundos desde que o último heartbeat OK foi recebido

// mais o tempo decorrido desde então

uint32_t last_ok_unix = nvs_get_last_hb_ok();

if (last_ok_unix == 0) return 0;

uint32_t delta_ms  = millis() - backend_last_ok_ms();

return last_ok_unix + (delta_ms / 1000);

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Verifica as duas travas e atualiza estado

// -----------------------------------------------------------------------

void licenca_tick() {

bool bloqueada_antes = _lic_bloqueada;

// --- Trava 1: pagamento ---

_lic_dias_sem_pag = nvs_get_lic_days();

bool blocked      = nvs_get_lic_blocked();

bool trava1 = blocked || (_lic_dias_sem_pag >= LIC_BLOQUEIO_DIAS);

_lic_aviso_ativo = (!trava1) && (_lic_dias_sem_pag >= LIC_AVISO_DIAS);

// --- Trava 2: comunicação ---

bool trava2 = false;

if (nvs_has_last_hb_ok()) {

uint32_t last_ok_unix = nvs_get_last_hb_ok();

uint32_t now_unix     = _lic_now_unix();

if (now_unix > last_ok_unix) {

_lic_dias_sem_comm = (now_unix - last_ok_unix) / SECS_POR_DIA;

trava2 = (_lic_dias_sem_comm >= LIC_COMM_DIAS);

}

}

_lic_bloqueada = trava1 || trava2;

// Ao bloquear: apaga lâmpadas

if (_lic_bloqueada && !bloqueada_antes) {

lampada_app_off();

Serial.printf("[LIC] BLOQUEADA t1=%d t2=%d dias_pag=%d dias_comm=%lu\n",

(int)trava1, (int)trava2,

_lic_dias_sem_pag, _lic_dias_sem_comm);

}

// Ao desbloquear

if (!_lic_bloqueada && bloqueada_antes) {

Serial.println("[LIC] desbloqueada");

}

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Consultas usadas por maquina_estados e display.ino

// -----------------------------------------------------------------------

bool licenca_bloqueada()   { return _lic_bloqueada; }

bool licenca_aviso()       { return _lic_aviso_ativo; }

uint16_t licenca_dias_pag(){ return _lic_dias_sem_pag; }

uint32_t licenca_dias_comm(){ return _lic_dias_sem_comm; }

BLOCO 6 — tela_wifi.h (arquivo novo)

Instrução para o Claude Code:

Criar o arquivo tela_wifi.h na pasta lava_car_now_app/display/. Conteúdo completo abaixo.

cpp

#pragma once

#include <lvgl.h>

#include <WiFi.h>

#include "tipos.h"

#include "nvs_manager.h"

#include "wifi_manager.h"

// =======================================================================

// tela_wifi.h — Tela LVGL de configuração Wi-Fi

//

// Acessível pelo menu de configuração existente.

// Permite: scan de redes, entrada de senha, URL do backend, device key.

// Botão "Testar" tenta conectar e faz um heartbeat.

// =======================================================================

static lv_obj_t* scr_wifi          = nullptr;

static lv_obj_t* dd_redes          = nullptr;

static lv_obj_t* ta_senha          = nullptr;

static lv_obj_t* ta_api_base       = nullptr;

static lv_obj_t* ta_device_key     = nullptr;

static lv_obj_t* lbl_wifi_status   = nullptr;

static lv_obj_t* lbl_wifi_ip       = nullptr;

static lv_obj_t* kb_wifi           = nullptr;

static void (*_cb_wifi_voltar)() = nullptr;

// -----------------------------------------------------------------------

// Scan de redes e atualiza dropdown

// -----------------------------------------------------------------------

static void _wifi_fazer_scan() {

lv_label_set_text(lbl_wifi_status, "Buscando redes...");

lv_refr_now(nullptr);

int n = WiFi.scanNetworks();

if (n <= 0) {

lv_label_set_text(lbl_wifi_status, "Nenhuma rede encontrada");

return;

}

String opcoes = "";

for (int i = 0; i < n && i < 10; i++) {

if (i > 0) opcoes += "\n";

opcoes += WiFi.SSID(i);

opcoes += " (";

opcoes += String(WiFi.RSSI(i));

opcoes += " dBm)";

}

lv_dropdown_set_options(dd_redes, opcoes.c_str());

lv_label_set_text(lbl_wifi_status, "Selecione a rede e insira a senha");

WiFi.scanDelete();

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Callbacks

// -----------------------------------------------------------------------

static void cb_wifi_scan(lv_event_t* e) {

_wifi_fazer_scan();

}

static void cb_wifi_salvar(lv_event_t* e) {

// Extrai SSID selecionado (sem o "(XX dBm)")

char buf[64];

lv_dropdown_get_selected_str(dd_redes, buf, sizeof(buf));

String ssid_raw = String(buf);

int idx = ssid_raw.indexOf(" (");

String ssid = (idx > 0) ? ssid_raw.substring(0, idx) : ssid_raw;

String pass       = String(lv_textarea_get_text(ta_senha));

String api_base   = String(lv_textarea_get_text(ta_api_base));

String device_key = String(lv_textarea_get_text(ta_device_key));

if (api_base.length() > 0)   nvs_set_api_base(api_base);

if (device_key.length() > 0) nvs_set_device_key(device_key);

if (ssid.length() > 0) {

wifi_configurar(ssid, pass);

lv_label_set_text(lbl_wifi_status, "Conectando...");

}

}

static void cb_wifi_voltar(lv_event_t* e) {

if (kb_wifi) { lv_obj_del(kb_wifi); kb_wifi = nullptr; }

if (_cb_wifi_voltar) _cb_wifi_voltar();

}

static void cb_wifi_ta_focus(lv_event_t* e) {

if (!kb_wifi) {

kb_wifi = lv_keyboard_create(scr_wifi);

lv_obj_set_size(kb_wifi, 800, 200);

lv_obj_align(kb_wifi, LV_ALIGN_BOTTOM_MID, 0, 0);

}

lv_keyboard_set_textarea(kb_wifi, (lv_obj_t*)lv_event_get_target(e));

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Atualiza status na tela (chamar periodicamente ou após evento)

// -----------------------------------------------------------------------

void tela_wifi_atualizar_status() {

if (!lbl_wifi_status) return;

if (wifi_conectado()) {

char buf[64];

snprintf(buf, sizeof(buf), "Conectado — %s (canal %d, %d dBm)",

WiFi.SSID().c_str(), WiFi.channel(), WiFi.RSSI());

lv_label_set_text(lbl_wifi_status, buf);

lv_label_set_text(lbl_wifi_ip, WiFi.localIP().toString().c_str());

} else {

lv_label_set_text(lbl_wifi_status, "Desconectado");

lv_label_set_text(lbl_wifi_ip, "---");

}

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Criação da tela

// -----------------------------------------------------------------------

void tela_wifi_criar(void (*cb_voltar)()) {

_cb_wifi_voltar = cb_voltar;

scr_wifi = lv_obj_create(nullptr);

lv_obj_set_style_bg_color(scr_wifi, COR_FUNDO, 0);

lv_obj_clear_flag(scr_wifi, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);

// Título

lv_obj_t* t = lv_label_create(scr_wifi);

lv_label_set_text(t, LV_SYMBOL_WIFI " CONFIGURAÇÃO WI-FI");

lv_obj_set_style_text_color(t, COR_DESTAQUE, 0);

lv_obj_set_style_text_font(t, &lv_font_montserrat_20, 0);

lv_obj_set_pos(t, 10, 8);

// Dropdown de redes

lv_obj_t* lbl_r = lv_label_create(scr_wifi);

lv_label_set_text(lbl_r, "Rede:");

lv_obj_set_style_text_color(lbl_r, COR_TEXTO, 0);

lv_obj_set_pos(lbl_r, 10, 48);

dd_redes = lv_dropdown_create(scr_wifi);

lv_dropdown_set_options(dd_redes, "--- pressione Buscar ---");

lv_obj_set_size(dd_redes, 420, 44);

lv_obj_set_pos(dd_redes, 80, 42);

lv_obj_set_style_bg_color(dd_redes, COR_ATIVO, 0);

lv_obj_set_style_text_color(dd_redes, COR_TEXTO, 0);

// Botão scan

lv_obj_t* btn_scan = lv_btn_create(scr_wifi);

lv_obj_set_size(btn_scan, 120, 44);

lv_obj_set_pos(btn_scan, 510, 42);

lv_obj_set_style_bg_color(btn_scan, COR_ATIVO, 0);

lv_obj_t* lbl_scan = lv_label_create(btn_scan);

lv_label_set_text(lbl_scan, LV_SYMBOL_REFRESH " Buscar");

lv_obj_center(lbl_scan);

lv_obj_add_event_cb(btn_scan, cb_wifi_scan, LV_EVENT_CLICKED, nullptr);

// Senha

lv_obj_t* lbl_s = lv_label_create(scr_wifi);

lv_label_set_text(lbl_s, "Senha:");

lv_obj_set_style_text_color(lbl_s, COR_TEXTO, 0);

lv_obj_set_pos(lbl_s, 10, 100);

ta_senha = lv_textarea_create(scr_wifi);

lv_textarea_set_password_mode(ta_senha, true);

lv_textarea_set_one_line(ta_senha, true);

lv_obj_set_size(ta_senha, 420, 44);

lv_obj_set_pos(ta_senha, 80, 95);

lv_obj_set_style_bg_color(ta_senha, COR_ATIVO, 0);

lv_obj_set_style_text_color(ta_senha, COR_TEXTO, 0);

lv_obj_add_event_cb(ta_senha, cb_wifi_ta_focus, LV_EVENT_FOCUSED, nullptr);

// URL do backend

lv_obj_t* lbl_u = lv_label_create(scr_wifi);

lv_label_set_text(lbl_u, "URL:");

lv_obj_set_style_text_color(lbl_u, COR_TEXTO, 0);

lv_obj_set_pos(lbl_u, 10, 155);

ta_api_base = lv_textarea_create(scr_wifi);

lv_textarea_set_one_line(ta_api_base, true);

lv_textarea_set_text(ta_api_base, nvs_get_api_base().c_str());

lv_obj_set_size(ta_api_base, 600, 44);

lv_obj_set_pos(ta_api_base, 80, 150);

lv_obj_set_style_bg_color(ta_api_base, COR_ATIVO, 0);

lv_obj_set_style_text_color(ta_api_base, COR_TEXTO, 0);

lv_obj_add_event_cb(ta_api_base, cb_wifi_ta_focus, LV_EVENT_FOCUSED, nullptr);

// Device Key

lv_obj_t* lbl_k = lv_label_create(scr_wifi);

lv_label_set_text(lbl_k, "Chave:");

lv_obj_set_style_text_color(lbl_k, COR_TEXTO, 0);

lv_obj_set_pos(lbl_k, 10, 210);

ta_device_key = lv_textarea_create(scr_wifi);

lv_textarea_set_one_line(ta_device_key, true);

lv_textarea_set_text(ta_device_key, nvs_get_device_key().c_str());

lv_obj_set_size(ta_device_key, 600, 44);

lv_obj_set_pos(ta_device_key, 80, 205);

lv_obj_set_style_bg_color(ta_device_key, COR_ATIVO, 0);

lv_obj_set_style_text_color(ta_device_key, COR_TEXTO, 0);

lv_obj_add_event_cb(ta_device_key, cb_wifi_ta_focus, LV_EVENT_FOCUSED, nullptr);

// Status

lbl_wifi_status = lv_label_create(scr_wifi);

lv_label_set_text(lbl_wifi_status, "---");

lv_obj_set_style_text_color(lbl_wifi_status, COR_AMARELO, 0);

lv_obj_set_style_text_font(lbl_wifi_status, &lv_font_montserrat_16, 0);

lv_obj_set_width(lbl_wifi_status, 780);

lv_obj_set_pos(lbl_wifi_status, 10, 262);

lbl_wifi_ip = lv_label_create(scr_wifi);

lv_label_set_text(lbl_wifi_ip, "---");

lv_obj_set_style_text_color(lbl_wifi_ip, COR_TEXTO_FRACO, 0);

lv_obj_set_style_text_font(lbl_wifi_ip, &lv_font_montserrat_16, 0);

lv_obj_set_pos(lbl_wifi_ip, 10, 285);

// Botões Salvar / Voltar

lv_obj_t* btn_sal = lv_btn_create(scr_wifi);

lv_obj_set_size(btn_sal, 160, 50);

lv_obj_set_pos(btn_sal, 10, 315);

lv_obj_set_style_bg_color(btn_sal, COR_VERDE, 0);

lv_obj_t* lbl_sal = lv_label_create(btn_sal);

lv_label_set_text(lbl_sal, LV_SYMBOL_SAVE " Salvar");

lv_obj_center(lbl_sal);

lv_obj_add_event_cb(btn_sal, cb_wifi_salvar, LV_EVENT_CLICKED, nullptr);

lv_obj_t* btn_v = lv_btn_create(scr_wifi);

lv_obj_set_size(btn_v, 120, 50);

lv_obj_set_pos(btn_v, 670, 315);

lv_obj_set_style_bg_color(btn_v, COR_DESTAQUE, 0);

lv_obj_t* lbl_v = lv_label_create(btn_v);

lv_label_set_text(lbl_v, LV_SYMBOL_LEFT " Voltar");

lv_obj_center(lbl_v);

lv_obj_add_event_cb(btn_v, cb_wifi_voltar, LV_EVENT_CLICKED, nullptr);

}

void tela_wifi_ativar() {

tela_wifi_atualizar_status();

lv_scr_load(scr_wifi);

}

BLOCO 7 — Encaixes no maquina_estados.h

Instrução para o Claude Code:

No arquivo maquina_estados.h, fazer as seguintes inserções cirúrgicas. NÃO alterar nada além dos pontos indicados.

7.1 — Adicionar include no topo, após os includes existentes:

cpp

#include "backend_client.h"

#include "licenca.h"

7.2 — Em auto_iniciar(), adicionar verificação de licença no início da função, antes de qualquer outra linha:

Localizar:

cpp

void auto_iniciar(uint8_t modelo) {

g_estado.programa_sel   = modelo;

Substituir por:

cpp

void auto_iniciar(uint8_t modelo) {

if (licenca_bloqueada()) {

Serial.println("[AUTO] bloqueado por licenca");

return;

}

g_estado.programa_sel   = modelo;

7.3 — Em AUTO_CONCLUIDO, adicionar enfileiramento ANTES de nvs_inc_prog():

Localizar:

cpp

case AUTO_CONCLUIDO:

desligar_tudo();

SET_Y12(false);

nvs_inc_prog(g_estado.programa_sel);

Substituir por:

cpp

case AUTO_CONCLUIDO:

desligar_tudo();

SET_Y12(false);

// Enfileira wash-complete — verifica se veio do app ou do remoto

{

String resId = nvs_get_last_res_id();

if (resId.length() > 0)

backend_evt_wash_complete(g_estado.programa_sel, "");

else

backend_evt_wash_complete(g_estado.programa_sel, "remote");

}

nvs_inc_prog(g_estado.programa_sel);

7.4 — Em auto_erro(), adicionar enfileiramento de fault:

Localizar:

cpp

static void auto_erro(const char* msg) {

desligar_tudo();

g_estado.msg_alarme = msg;

g_estado.alarme     = true;

g_estado_auto       = AUTO_ERRO;

Serial.printf("[AUTO] ERRO: %s\n", msg);

}

Substituir por:

cpp

static void auto_erro(const char* msg) {

desligar_tudo();

g_estado.msg_alarme = msg;

g_estado.alarme     = true;

g_estado_auto       = AUTO_ERRO;

backend_evt_fault();

Serial.printf("[AUTO] ERRO: %s\n", msg);

}

7.5 — Detectar X14 borda de subida e enfileirar car-entered:

Localizar o bloco case AUTO_AGUARDA_CARRO: e dentro dele, onde tem:

cpp

if (X14 && !x14_estava_ativo) {

x14_estava_ativo = true;

SET_Y13(true);

Substituir por:

cpp

if (X14 && !x14_estava_ativo) {

x14_estava_ativo = true;

SET_Y13(true);

backend_evt_car_entered();   // enfileira car-entered

BLOCO 8 — Encaixes no display.ino

Instrução para o Claude Code:

No arquivo display.ino, fazer as seguintes inserções. NÃO alterar nada além dos pontos indicados.

8.1 — Adicionar includes no topo, após os includes existentes:

cpp

#include "wifi_manager.h"

#include "backend_client.h"

#include "lampada_app.h"

#include "licenca.h"

#include "tela_wifi.h"

8.2 — No setup(), após modbus_init() (que inicializa ESP-NOW e RS-485), adicionar:

cpp

// --- App / backend ---

wifi_init();        // conecta Wi-Fi e sincroniza canal ESP-NOW

backend_init();     // inicializa cliente HTTP

8.3 — No loop(), após as chamadas de recuperacao_tick() e home_tick() e ANTES de auto_tick(), adicionar:

cpp

// --- App / backend (roda sempre, mesmo bloqueado) ---

wifi_tick();

backend_tick();

licenca_tick();

lampada_app_tick();

8.4 — Adicionar ícone de Wi-Fi no canto superior direito do display.

Localizar onde é criada a tela principal (provavelmente em tela_manual_criar() ou similar). Após a criação da tela, adicionar o label de status Wi-Fi. Criar uma função global:

cpp

// Label global de status Wi-Fi — atualizado no loop

static lv_obj_t* lbl_wifi_icon = nullptr;

void ui_atualizar_wifi_icon() {

if (!lbl_wifi_icon) return;

if (!lvgl_port_lock(10)) return;

char buf[8];

if (!wifi_conectado()) {

snprintf(buf, sizeof(buf), LV_SYMBOL_WIFI "x");

lv_obj_set_style_text_color(lbl_wifi_icon, COR_VERMELHO, 0);

} else {

int32_t rssi = wifi_rssi();

if (rssi > -60)       snprintf(buf, sizeof(buf), LV_SYMBOL_WIFI);

else if (rssi > -75)  snprintf(buf, sizeof(buf), LV_SYMBOL_WIFI "~");

else                  snprintf(buf, sizeof(buf), LV_SYMBOL_WIFI ".");

bool backend = backend_ok();

lv_obj_set_style_text_color(lbl_wifi_icon,

backend ? COR_VERDE : COR_AMARELO, 0);

}

lv_label_set_text(lbl_wifi_icon, buf);

lvgl_port_unlock();

}

8.5 — No loop(), após as chamadas do bloco 8.3, adicionar atualização periódica do ícone:

cpp

// Atualiza ícone Wi-Fi a cada 2s

static uint32_t t_wifi_icon = 0;

if (millis() - t_wifi_icon >= 2000) {

t_wifi_icon = millis();

ui_atualizar_wifi_icon();

}

8.6 — Adicionar acesso à tela Wi-Fi pelo menu de configuração:

No tela_config_criar() ou onde estão os botões de navegação da tela de config, adicionar um botão "Wi-Fi" que chama tela_wifi_ativar(). O Claude Code deve criar tela_wifi_criar() no setup e adicionar o botão na tela de config existente.

BLOCO 9 — tipos.h — único ajuste necessário

Instrução para o Claude Code:

No arquivo tipos.h, localizar a linha:

cpp

enum : uint8_t { MSG_EVENTO = 1, MSG_HEARTBEAT = 2, MSG_COMANDO = 3 };

Substituir por:

cpp

enum : uint8_t { MSG_EVENTO = 1, MSG_HEARTBEAT = 2, MSG_COMANDO = 3, MSG_CANAL = 4 };

Resumo das instruções para o Claude Code

| Bloco | Ação | Arquivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inserções em 3 pontos | nvs_manager.h |
| 2 | Criar arquivo novo | wifi_manager.h |
| 3 | Criar arquivo novo | backend_client.h |
| 4 | Criar arquivo novo | lampada_app.h |
| 5 | Criar arquivo novo | licenca.h |
| 6 | Criar arquivo novo | tela_wifi.h |
| 7 | 5 inserções cirúrgicas | maquina_estados.h |
| 8 | 6 inserções + função global | display.ino |
| 9 | 1 linha substituída | tipos.h |

Dependência de instalação — adicionar ao projeto:

ArduinoJson (versão 6.x) — via Library Manager do Arduino IDE

Todos os blocos gerados. Quando o Claude Code incorporar, compile primeiro sem gravar para verificar erros — o ponto mais provável de ajuste fino será o display.ino na criação do ícone Wi-Fi, que depende de onde exatamente as telas são criadas no arquivo atual.

Entendi perfeitamente. Você quer que a câmera seja um satélite do display — recebe as credenciais Wi-Fi do display automaticamente, sem configuração manual. Faz todo sentido para uma instalação industrial.

A solução — câmera aprende o Wi-Fi pelo ESP-NOW

O display já conhece o SSID, senha e canal (tudo salvo em NVS). Quando a câmera liga, ela pede essas credenciais para o display via ESP-NOW — antes mesmo de tentar conectar no Wi-Fi.

Câmera liga

↓

Entra em modo ESP-NOW (sem Wi-Fi ainda)

↓

Envia MSG_WIFI_REQ para o display

↓

Display responde com MSG_WIFI_CFG (SSID + senha + canal)

↓

Câmera salva em NVS e conecta no Wi-Fi

↓

Opera normalmente (POST JPEG para o backend)

Se o Wi-Fi do estabelecimento mudar, o técnico configura só no display — e na próxima vez que a câmera reiniciar ela busca as credenciais novas automaticamente.

Como conectar fisicamente

A câmera ESP32-S3-CAM precisa de dois pinos além da alimentação para o ESP-NOW funcionar — mas ESP-NOW é wireless, não precisa de fio de dados. Só precisa de alimentação:

Display ou Waveshare

↓

3.3V + GND → câmera ESP32-S3-CAM

Só dois fios. O ESP-NOW é pelo ar — sem cabo de dados.

O que muda nos firmwares

No tipos.h — duas mensagens novas:

cpp

enum : uint8_t {

MSG_EVENTO    = 1,

MSG_HEARTBEAT = 2,

MSG_COMANDO   = 3,

MSG_CANAL     = 4,

MSG_WIFI_REQ  = 5,   // câmera pede credenciais ao display

MSG_WIFI_CFG  = 6,   // display responde com SSID+senha+canal

};

Novo pacote ESP-NOW:

cpp

typedef struct __attribute__((packed)) {

CabEspNow cab;        // tipo = MSG_WIFI_CFG

char      ssid[33];   // SSID (max 32 chars + null)

char      pass[65];   // senha (max 64 chars + null)

uint8_t   canal;      // canal do roteador

} MsgWifiCfg;

typedef struct __attribute__((packed)) {

CabEspNow cab;        // tipo = MSG_WIFI_REQ

} MsgWifiReq;

No display (wifi_manager.h) — responde ao pedido da câmera:

Quando receber MSG_WIFI_REQ, o display monta um MSG_WIFI_CFG com as credenciais salvas em NVS e envia de volta para o MAC da câmera.

No firmware da câmera — pede credenciais ao boot:

Boot da câmera

↓

Tem credenciais em NVS?

↓ SIM                    ↓ NÃO

Usa direto              Envia MSG_WIFI_REQ ao display

↓

Aguarda MSG_WIFI_CFG (até 10s)

↓

Recebeu? → salva NVS → conecta

Não recebeu? → tenta de novo

Alimentação — de onde pegar os 3.3V

A câmera ESP32-S3-CAM aceita 3.3V direto. As opções:

Do display: o conector que você me mostrou na foto tem pino VCC (3.3V) e GND — dá para alimentar a câmera diretamente dali, desde que o consumo seja baixo (a câmera consome ~200-300mA, verifique a corrente disponível no pino).

Da Waveshare: o pino VCC do topo também entrega 3.3V — mesma lógica.

Do buck GYVRM que você vai comprar: pode derivar uma saída de 3.3V dele também — mais seguro para não sobrecarregar os pinos da placa.

Vantagens desta solução

- Zero configuração extra na câmera — ela aprende tudo sozinha

- Se trocar de estabelecimento, só reconfigura o display — câmera segue automaticamente

- Sem cabo de dados — só alimentação (2 fios)

- Se a câmera perder as credenciais (reset de NVS), ela pede de novo ao display

Quer que eu atualize os blocos já gerados para incluir essa lógica?

Sim atualiza o bloco c o número dele q aí copio este e não o outro e faz um prompt para ajustar o firmware da esp c câmera

BLOCO 2 ATUALIZADO — wifi_manager.h

Instrução para o Claude Code:

Substituir o Bloco 2 anterior por este. Criar o arquivo wifi_manager.h na pasta lava_car_now_app/display/. Este substitui completamente o anterior.

cpp

#pragma once

#include <Arduino.h>

#include <WiFi.h>

#include <esp_wifi.h>

#include "nvs_manager.h"

// =======================================================================

// wifi_manager.h — Conexão Wi-Fi + sincronização de canal com ESP-NOW

//                + fornecimento de credenciais para a câmera ESP32-S3-CAM

//

// REGRAS:

//   1. Conecta usando credenciais salvas em NVS.

//   2. Após conectar, lê o canal do roteador, salva em NVS e envia

//      MSG_CANAL broadcast para as Waveshares sincronizarem.

//   3. Se não tiver credenciais, usa canal salvo em NVS (padrão 1).

//   4. Reconexão automática em background — nunca bloqueia o loop.

//   5. Responde a MSG_WIFI_REQ da câmera com MSG_WIFI_CFG (SSID+senha+canal).

//   6. O ESP-NOW já foi iniciado antes (em comm_espnow_init()) —

//      wifi_manager só reconfigura o canal, não reinicia o ESP-NOW.

// =======================================================================

#define MSG_CANAL    4   // sincronização de canal com Waveshares

#define MSG_WIFI_REQ 5   // câmera pede credenciais ao display

#define MSG_WIFI_CFG 6   // display responde com credenciais

// Pacote de sincronização de canal (Waveshares)

typedef struct __attribute__((packed)) {

CabEspNow cab;

uint8_t   canal;

} MsgCanal;

// Pacote de pedido de credenciais (câmera → display)

typedef struct __attribute__((packed)) {

CabEspNow cab;        // tipo = MSG_WIFI_REQ

} MsgWifiReq;

// Pacote de resposta com credenciais (display → câmera)

typedef struct __attribute__((packed)) {

CabEspNow cab;        // tipo = MSG_WIFI_CFG

char      ssid[33];   // SSID (max 32 chars + null)

char      pass[65];   // senha (max 64 chars + null)

uint8_t   canal;      // canal atual do roteador

} MsgWifiCfg;

// MAC lógico da câmera — fixo, definido no firmware dela também

// Byte[3] = ID_MAQUINA, byte[4] = 0x01, byte[5] = 0x04 (câmera)

static const uint8_t MAC_CAMERA[6] = {0x02,0x00,0x00,ID_MAQUINA,0x01,0x04};

// -----------------------------------------------------------------------

// Estado interno

// -----------------------------------------------------------------------

static bool     _wifi_conectado      = false;

static bool     _wifi_canal_enviado  = false;

static uint32_t _wifi_t_ultimo_try   = 0;

static uint32_t _wifi_t_conectou     = 0;

#define WIFI_RETRY_MS            10000  // tenta reconectar a cada 10s

#define WIFI_CANAL_BCAST_DELAY_MS 2000  // aguarda 2s após conectar antes de enviar MSG_CANAL

// -----------------------------------------------------------------------

// Responde ao pedido de credenciais da câmera (MSG_WIFI_REQ)

// -----------------------------------------------------------------------

static void _wifi_responder_camera(const uint8_t* mac_origem) {

String ssid = nvs_get_wifi_ssid();

String pass = nvs_get_wifi_pass();

if (ssid.length() == 0) {

Serial.println("[WIFI] MSG_WIFI_REQ recebido mas sem credenciais para enviar");

return;

}

MsgWifiCfg m;

m.cab.tipo       = MSG_WIFI_CFG;

m.cab.id_maquina = ID_MAQUINA;

m.cab.origem     = ORIGEM_DISPLAY;

m.cab.seq        = 0;

strncpy(m.ssid, ssid.c_str(), sizeof(m.ssid) - 1);

m.ssid[sizeof(m.ssid)-1] = '\0';

strncpy(m.pass, pass.c_str(), sizeof(m.pass) - 1);

m.pass[sizeof(m.pass)-1] = '\0';

m.canal = nvs_get_wifi_canal();

// Adiciona peer da câmera temporariamente se não existir

esp_now_peer_info_t p = {};

p.channel = m.canal;

p.ifidx   = WIFI_IF_STA;

p.encrypt = false;

memcpy(p.peer_addr, mac_origem, 6);

if (!esp_now_is_peer_exist(mac_origem)) esp_now_add_peer(&p);

esp_now_send((uint8_t*)mac_origem, (uint8_t*)&m, sizeof(m));

Serial.printf("[WIFI] credenciais enviadas para camera (ssid=%s canal=%d)\n",

m.ssid, m.canal);

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Handler para mensagens ESP-NOW recebidas da câmera

// Chamar dentro do callback espnow_on_recv() já existente em comm_espnow.h

// -----------------------------------------------------------------------

bool wifi_espnow_handle(const uint8_t* mac, const uint8_t* data, int len) {

if (len < (int)sizeof(CabEspNow)) return false;

const CabEspNow* cab = (const CabEspNow*)data;

if (cab->tipo != MSG_WIFI_REQ) return false;

if (cab->id_maquina != ID_MAQUINA) return false;

_wifi_responder_camera(mac);

return true;   // mensagem consumida

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Envia MSG_CANAL para as duas Waveshares em broadcast (todos os canais)

// -----------------------------------------------------------------------

static void _wifi_enviar_msg_canal(uint8_t canal) {

MsgCanal m;

m.cab.tipo       = MSG_CANAL;

m.cab.id_maquina = ID_MAQUINA;

m.cab.origem     = ORIGEM_DISPLAY;

m.cab.seq        = 0;

m.canal          = canal;

static const uint8_t MAC_BC[6] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};

esp_now_peer_info_t p = {};

p.ifidx   = WIFI_IF_STA;

p.encrypt = false;

memcpy(p.peer_addr, MAC_BC, 6);

for (uint8_t c = 1; c <= 13; c++) {

p.channel = c;

esp_now_del_peer((uint8_t*)MAC_BC);

esp_now_add_peer(&p);

esp_now_send((uint8_t*)MAC_BC, (uint8_t*)&m, sizeof(m));

delay(10);

}

esp_now_del_peer((uint8_t*)MAC_BC);

Serial.printf("[WIFI] MSG_CANAL=%d enviado broadcast (1-13)\n", canal);

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Reconfigura o canal do ESP-NOW após conectar no Wi-Fi

// -----------------------------------------------------------------------

static void _wifi_sync_canal() {

uint8_t canal_atual = nvs_get_wifi_canal();

uint8_t canal_novo  = (uint8_t)WiFi.channel();

esp_wifi_set_channel(canal_novo, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);

if (canal_novo != canal_atual) {

nvs_set_wifi_canal(canal_novo);

Serial.printf("[WIFI] canal atualizado: %d -> %d (salvo NVS)\n",

canal_atual, canal_novo);

} else {

Serial.printf("[WIFI] canal mantido: %d\n", canal_novo);

}

_wifi_enviar_msg_canal(canal_novo);

_wifi_canal_enviado = true;

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Inicialização — chamar no setup() APÓS comm_espnow_init()

// -----------------------------------------------------------------------

void wifi_init() {

// Adiciona peer da câmera ao ESP-NOW

esp_now_peer_info_t p = {};

p.channel = nvs_get_wifi_canal();

p.ifidx   = WIFI_IF_STA;

p.encrypt = false;

memcpy(p.peer_addr, MAC_CAMERA, 6);

if (!esp_now_is_peer_exist(MAC_CAMERA)) esp_now_add_peer(&p);

// Aplica canal salvo em NVS

uint8_t canal_salvo = nvs_get_wifi_canal();

esp_wifi_set_channel(canal_salvo, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);

Serial.printf("[WIFI] canal inicial (NVS): %d\n", canal_salvo);

String ssid = nvs_get_wifi_ssid();

String pass = nvs_get_wifi_pass();

if (ssid.length() == 0) {

Serial.println("[WIFI] sem credenciais — modo so ESP-NOW");

return;

}

WiFi.setAutoReconnect(false);

WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());

_wifi_t_ultimo_try = millis();

Serial.printf("[WIFI] tentando conectar em: %s\n", ssid.c_str());

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Tick — chamar no loop() a cada ciclo

// -----------------------------------------------------------------------

void wifi_tick() {

bool agora_conectado = (WiFi.status() == WL_CONNECTED);

if (agora_conectado && !_wifi_conectado) {

_wifi_conectado     = true;

_wifi_canal_enviado = false;

_wifi_t_conectou    = millis();

Serial.printf("[WIFI] conectado! IP: %s\n",

WiFi.localIP().toString().c_str());

}

if (!agora_conectado && _wifi_conectado) {

_wifi_conectado     = false;

_wifi_canal_enviado = false;

Serial.println("[WIFI] conexao perdida");

}

// Envia MSG_CANAL 2s após conectar

if (_wifi_conectado && !_wifi_canal_enviado &&

millis() - _wifi_t_conectou >= WIFI_CANAL_BCAST_DELAY_MS) {

_wifi_sync_canal();

}

// Tenta reconectar

if (!agora_conectado &&

millis() - _wifi_t_ultimo_try >= WIFI_RETRY_MS) {

_wifi_t_ultimo_try = millis();

String ssid = nvs_get_wifi_ssid();

String pass = nvs_get_wifi_pass();

if (ssid.length() > 0) {

WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());

Serial.println("[WIFI] tentando reconectar...");

}

}

}

// -----------------------------------------------------------------------

// Consultas

// -----------------------------------------------------------------------

bool    wifi_conectado()  { return _wifi_conectado; }

int32_t wifi_rssi()       { return _wifi_conectado ? WiFi.RSSI() : -100; }

uint8_t wifi_canal()      { return (uint8_t)WiFi.channel(); }

void wifi_configurar(const String& ssid, const String& pass) {

nvs_set_wifi_ssid(ssid);

nvs_set_wifi_pass(pass);

_wifi_conectado     = false;

_wifi_canal_enviado = false;

WiFi.disconnect();

WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());

_wifi_t_ultimo_try = millis();

Serial.printf("[WIFI] nova rede configurada: %s\n", ssid.c_str());

}

BLOCO 2A — Ajuste em comm_espnow.h

Instrução para o Claude Code:

No arquivo comm_espnow.h, dentro do callback espnow_on_recv(), adicionar chamada ao handler da câmera. Localizar:

cpp

static void espnow_on_recv(const esp_now_recv_info_t* info,

const uint8_t* data, int len) {

if (info->src_addr[3] != ID_MAQUINA) return;

if (len < (int)sizeof(CabEspNow)) return;

const CabEspNow* cab = (const CabEspNow*)data;

if (cab->id_maquina != ID_MAQUINA) return;

Adicionar logo após essas linhas de validação, antes do bloco uint8_t org = cab->origem;:

cpp

// Mensagens da câmera (MSG_WIFI_REQ) — tratadas pelo wifi_manager

if (cab->tipo == MSG_WIFI_REQ) {

wifi_espnow_handle(info->src_addr, data, len);

return;

}

Atenção: o wifi_manager.h deve ser incluído ANTES de comm_espnow.h no display.ino para que wifi_espnow_handle esteja visível.

BLOCO 9 ATUALIZADO — tipos.h

Instrução para o Claude Code:

Substituir o Bloco 9 anterior por este. Localizar:

cpp

enum : uint8_t { MSG_EVENTO = 1, MSG_HEARTBEAT = 2, MSG_COMANDO = 3 };

Substituir por:

cpp

enum : uint8_t {

MSG_EVENTO    = 1,

MSG_HEARTBEAT = 2,

MSG_COMANDO   = 3,

MSG_CANAL     = 4,   // sincronização de canal com Waveshares

MSG_WIFI_REQ  = 5,   // câmera pede credenciais ao display

MSG_WIFI_CFG  = 6,   // display responde com credenciais à câmera

};

PROMPT para o firmware da câmera ESP32-S3-CAM

Cole este prompt numa nova conversa com o Claude Code:

Preciso do firmware completo para uma câmera ESP32-S3-CAM com sensor OV5640, para o projeto Pili Lave — lavadora automática de carro. A câmera não tem display e não tem como configurar o Wi-Fi manualmente. As credenciais Wi-Fi chegam automaticamente pelo ar via ESP-NOW, vindas do display master (ESP32-S3-Touch-LCD-7) da lavadora.

Aqui está tudo que o firmware da câmera precisa fazer:

ARQUITETURA:
- A câmera é um nó ESP-NOW que recebe credenciais Wi-Fi do display e depois conecta na nuvem de forma independente
- MAC lógico fixo da câmera: {0x02,0x00,0x00,ID_MAQUINA,0x01,0x04} onde ID_MAQUINA = 1
- MAC lógico do display: {0x02,0x00,0x00,ID_MAQUINA,0x01,0x01}
- Mesma criptografia ESP-NOW do display: PMK = {'P','I','L','I','-','p','m','k',ID_MAQUINA,0,0,0,0,0,0,0}, LMK = {'P','I','L','I','-','l','m','k',ID_MAQUINA,0,0,0,0,0,0,0}
- Canal ESP-NOW inicial: lido da NVS (padrão 1 se nunca configurado)

BOOT — sequência exata:
1. Inicializa NVS
2. Inicializa ESP-NOW no canal salvo em NVS (padrão 1)
3. Verifica se tem credenciais Wi-Fi em NVS (chaves: cam_ssid, cam_pass, cam_canal)
4. SE TEM credenciais: conecta Wi-Fi diretamente e vai para o loop principal
5. SE NÃO TEM: envia MSG_WIFI_REQ para o display e aguarda MSG_WIFI_CFG (timeout 30s, retenta indefinidamente)
6. Ao receber MSG_WIFI_CFG: salva SSID, senha e canal em NVS, reconfigura canal ESP-NOW, conecta Wi-Fi

MENSAGENS ESP-NOW (usar exatamente estas estruturas):

cpp

// Cabeçalho comum (igual ao display)

typedef struct __attribute__((packed)) {

uint8_t tipo;

uint8_t id_maquina;

uint8_t origem;

uint8_t seq;

} CabEspNow;

#define MSG_WIFI_REQ  5

#define MSG_WIFI_CFG  6

#define MSG_CANAL     4

#define ORIGEM_CAMERA 3   // novo — câmera usa origem 3

typedef struct __attribute__((packed)) {

CabEspNow cab;   // tipo = MSG_WIFI_REQ

} MsgWifiReq;

typedef struct __attribute__((packed)) {

CabEspNow cab;

char      ssid[33];

char      pass[65];

uint8_t   canal;

} MsgWifiCfg;

Ao receber MSG_CANAL (broadcast do display ao trocar de roteador): reconfigura o canal ESP-NOW e salva em NVS.

LOOP PRINCIPAL — após conectar Wi-Fi:
1. Captura frame JPEG com OV5640 (resolução UXGA 1600x1200, qualidade JPEG = 12)
2. Detecta movimento por diff simples entre frames (threshold configurável)
3. SE detectou movimento: envia POST HTTP para o backend

  - URL: lida da NVS (chave cam_api_url), padrão vazio*

  - Header: x-device-key: <cam_device_key> (NVS, chave cam_dev_key)*

  - Header: Content-Type: image/jpeg*

  - Body: o frame JPEG bruto*

  - Intervalo mínimo entre envios: 1500ms*
4. SE sem movimento: intervalo de 5000ms entre capturas
5. Reconexão automática Wi-Fi se perder (sem bloquear)

CONFIGURAÇÃO INICIAL (primeira vez que liga):
- cam_api_url e cam_dev_key chegam via MSG_WIFI_CFG — adicionar estes campos ao pacote MsgWifiCfg:

cpp

typedef struct __attribute__((packed)) {

CabEspNow cab;

char      ssid[33];

char      pass[65];

uint8_t   canal;

char      api_url[128];   // URL do backend

char      dev_key[64];    // device key da câmera

} MsgWifiCfg;

Atualizar também o MsgWifiCfg no wifi_manager.h do display para incluir estes campos. O display preenche api_url com nvs_get_api_base() e dev_key com um valor fixo configurável.

FQBN para compilação:
esp32:esp32:esp32s3:CDCOnBoot=default,FlashMode=qio,FlashSize=4M,PSRAM=disabled,CPUFreq=240

Gere o firmware completo em um único arquivo .ino com todos os includes necessários. Use FreeRTOS tasks se necessário para separar a captura da câmera da comunicação HTTP. Não use delay() longos — tudo não-bloqueante.

Atualização no wifi_manager.h do display

Instrução para o Claude Code:

No Bloco 2 atualizado, substituir a estrutura MsgWifiCfg por esta versão expandida (inclui api_url e dev_key):

cpp

typedef struct __attribute__((packed)) {

CabEspNow cab;

char      ssid[33];

char      pass[65];

uint8_t   canal;

char      api_url[128];   // URL do backend — preenchida com nvs_get_api_base()

char      dev_key[64];    // device key da câmera — preenchida com valor fixo

} MsgWifiCfg;

E na função _wifi_responder_camera(), após preencher m.canal, adicionar:

cpp

// Preenche URL do backend e device key para a câmera

strncpy(m.api_url, nvs_get_api_base().c_str(), sizeof(m.api_url) - 1);

m.api_url[sizeof(m.api_url)-1] = '\0';

// device key da câmera — configurar aqui ou via NVS separada

strncpy(m.dev_key, "pili-cam-01", sizeof(m.dev_key) - 1);

m.dev_key[sizeof(m.dev_key)-1] = '\0';

Resumo do que mudou

| Bloco | O que mudou |
| --- | --- |
| Bloco 2 | Adicionado suporte a MSG_WIFI_REQ/CFG, peer da câmera, wifi_espnow_handle() |
| Bloco 2A | Novo — ajuste cirúrgico em comm_espnow.h para rotear mensagens da câmera |
| Bloco 9 | Adicionados MSG_CANAL, MSG_WIFI_REQ, MSG_WIFI_CFG ao enum |
| Prompt câmera | Firmware completo da ESP32-S3-CAM gerado separadamente |

Os blocos 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 permanecem exatamente como gerados antes — não precisam de alteração.