DOCUMENTO CONSOLIDADO DE DECISÕES TÉCNICAS

Pili Lave — Sistema de Comunicação App/Backend/Firmware

Pili Tecnologia · Agosto/2026 · Registro completo de todas as decisões tomadas

# 1. Arquitetura Geral

## 1.1 Hardware da Máquina

| Componente | Descrição |
| --- | --- |
| Display (Master) | Waveshare ESP32-S3-Touch-LCD-7 (800×480, LVGL 8.4) — cérebro principal |
| Módulos de I/O | 2× Waveshare ESP32-S3-POE-ETH-8DI-8DO (escravas via ESP-NOW) |
| Inversor | Delta VFD-MS300 via RS-485 Modbus RTU (9600 8E1, endereço 3, TX=16, RX=15) |
| Protocolo interno | ESP-NOW entre display e módulos I/O (sem TCP/IP) |
| Câmera | ESP32-S3-CAM OV5640 5MP + iluminador IR externo + caixa hermética IP65 |

## 1.2 Comunicação Display ↔ Backend

• Protocolo: HTTP polling — display faz POST a cada 10s (heartbeat)

• Sem MQTT, sem WebSocket, sem porta aberta no roteador

• Funciona atrás de NAT/4G

• Display faz pull — backend responde com comandos na mesma resposta

# 2. Endpoints — Display ↔ Backend

| Endpoint | Quando chamar |
| --- | --- |
| POST /api/machine/heartbeat | A cada 10 segundos — loop principal |
| POST /api/machine/car-entered | X14 borda de subida — carro entrou |
| POST /api/machine/wash-complete | AUTO_CONCLUIDO — ciclo terminou com sucesso |
| POST /api/machine/fault | AUTO_ERRO — falha no ciclo |
| POST /api/lpr/frame | Câmera ESP32-S3-CAM envia JPEG direto |

# 3. Heartbeat — Regras Completas

## 3.1 Request

POST /api/machine/heartbeat com header x-device-key: <chave> e body:

{ "state": "FREE", "restanteSeg": 0 }

Valores de state: FREE (ociosa), WASHING (lavando, enviar restanteSeg), FAULT (erro ativo).

## 3.2 Response

{ "lightState": "GREEN_SOLID", "start": { "reservationId": "abc", "programId": 2, "duracaoSeg": 180 }, "license": { "daysWithoutPayment": 23, "blocked": false } }

## 3.3 Regra fundamental

O heartbeat roda SEMPRE — a cada 10 segundos, independente do estado da máquina, inclusive durante bloqueio de licença ou comunicação. É infraestrutura, não comando.

# 4. Lâmpada Bicolor — 6 Padrões

Y11 (verde) e Y12 (vermelho) acionadas via ESP-NOW conforme lightState recebido no heartbeat.

| lightState | Y11 / Y12 | Significado para o motorista |
| --- | --- | --- |
| GREEN_SOLID | Verde contínuo / OFF | Pode entrar — reserva ok, máquina livre |
| GREEN_BLINK | Verde 1Hz / OFF | Reserva ok, máquina ocupada — aguarde na fila |
| RED_SOLID | OFF / Vermelho contínuo | Placa não cadastrada |
| RED_BLINK | OFF / Vermelho 1Hz | Máquina em falha |
| RED_GREEN_ALT | Alterna 1Hz / Alterna 1Hz | Placa cadastrada mas sem reserva — reserve pelo app |
| OFF | OFF / OFF | Ocioso ou fail-safe |

⚠  Failsafe: 60s sem heartbeat 200 OK → lâmpada vai para OFF automaticamente. Nunca deixar verde aceso sem confirmação do backend.

# 5. Regra Mestra de Liberação

A máquina só aceita qualquer novo comando de início se estiver FREE (AUTO_IDLE).

Aplica-se a TODAS as fontes de comando — câmera/placa, controle remoto físico e reserva do app.

| Estado | Câmera / Placa | Controle Remoto / App |
| --- | --- | --- |
| FREE (AUTO_IDLE) | Processa normalmente | Executa |
| WASHING | Ignora completamente | Ignora — backend reenvia depois |
| FAULT | Ignora completamente | Ignora completamente |

# 6. Disparo do Ciclo pelo App (campo start)

## 6.1 Lógica de processamento

se start != null:

se g_estado_auto != AUTO_IDLE → ignorar (backend reenvia)

se reservationId == lastRes (NVS) → ignorar (dedup)

senão → salvar reservationId em NVS + chamar auto_iniciar(programId)

⚠  Nunca salvar reservationId em NVS se a máquina estiver em WASHING.

## 6.2 Convivência com controle remoto

• Quem chegar primeiro vence — se FREE, executa; se WASHING, ignora

• O controle remoto NÃO consome reserva do app

• A próxima reserva HELD no app continua aguardando o próximo carro

# 7. Fila NVS de Eventos

Ring buffer de 8 slots em NVS. Eventos sobrevivem a reboot e são retransmitidos até 200 OK.

| Evento | Quando enfileirar / Body |
| --- | --- |
| car-entered | X14 borda de subida. Body: { reservationId } se veio do app, {} se controle remoto |
| wash-complete | AUTO_CONCLUIDO. Body com reservationId (app) ou source: "remote" + programId (remoto) |
| fault | AUTO_ERRO. Body: { reservationId } — backend libera saldo do cliente |

⚠  wash-complete é o ÚNICO ponto de débito. Envio garantido pela fila NVS.

# 8. Lavagem Avulsa pelo Controle Remoto

Quando operador aciona controle remoto com carro sem cadastro ou sem crédito:

• auto_iniciar(modelo) é chamado normalmente

• Nenhum reservationId é gerado ou consumido

• wash-complete enviado com source: "remote" e reservationId: null

• Backend: NÃO debita nenhum cliente — só incrementa contadores

• car-entered enviado com body vazio {}

• A próxima reserva HELD no app continua aguardando

# 9. Controle de Licença

## 9.1 Trava 1 — Por Pagamento

| daysWithoutPayment | Ação no display |
| --- | --- |
| 0 a 39 dias | Normal — nenhuma ação |
| 40 a 49 dias | Aviso no display para o operador. Máquina continua funcionando. |
| 50+ dias ou blocked: true | Tela bloqueante. Nenhum ciclo iniciado. Controle remoto também bloqueado. |

• Status salvo em NVS a cada heartbeat OK

• Sem internet → usa último valor salvo. Não reseta o contador.

• Desbloqueio automático quando backend envia blocked: false

## 9.2 Trava 2 — Por Ausência de Comunicação

• 7 dias consecutivos sem heartbeat 200 OK → tela bloqueante

• lastOk só gravado em NVS após o PRIMEIRO heartbeat OK bem-sucedido

• Máquina nova (nunca conectou) → trava não se aplica

• Hotspot do celular do técnico reinicia o contador

• Desbloqueio automático quando comunicação é restabelecida

⚠  As duas travas são independentes — qualquer uma que disparar bloqueia a máquina.

# 10. Chaves NVS — Resumo Completo

| Chave NVS | Descrição |
| --- | --- |
| wifiSSID | SSID da rede Wi-Fi do estabelecimento |
| wifiPass | Senha da rede Wi-Fi |
| wifiCanal | Canal Wi-Fi salvo — usado pelo ESP-NOW |
| apiBase | URL base do backend |
| deviceKey | Chave única desta máquina |
| lastRes | Último reservationId executado (dedup do start) |
| lastOk | Timestamp Unix do último heartbeat 200 OK |
| licDays | Último daysWithoutPayment recebido |
| licBlocked | Último valor de blocked (0 ou 1) |
| evtHead / evtTail | Índices do ring buffer de eventos |
| evt0 .. evt7 | Slots da fila de eventos (JSON) |

# 11. Canal Wi-Fi + ESP-NOW

O ESP-NOW entre display e Waveshares opera em canal fixo. O Wi-Fi do estabelecimento pode estar em qualquer canal. A sincronização é automática:

| Situação | Comportamento |
| --- | --- |
| Primeiro boot sem Wi-Fi | Canal padrão 1 — ESP-NOW funciona, sem internet |
| Conectou pela primeira vez | Lê canal do roteador, salva NVS, envia MSG_CANAL às Waveshares |
| Mesmo roteador, reiniciou | Boot no canal salvo em NVS — tudo ok automaticamente |
| Roteador trocou (mesmo SSID/senha) | Reconecta, detecta novo canal, sincroniza automaticamente |
| Roteador novo (SSID/senha diferente) | Técnico reconfigura Wi-Fi no display → sincroniza automaticamente |

⚠  Em nenhuma situação o ESP-NOW entre display e Waveshares para — apenas o backend fica indisponível sem Wi-Fi.

# 12. Câmera — Leitura de Placa

• Hardware: ESP32-S3-CAM com sensor OV5640 5MP

• Envia frame JPEG direto para o backend via POST /api/lpr/frame

• Backend chama API de LPR (Plate Recognizer ou similar) e decide lightState

• Sem Raspberry Pi — câmera fala direto com o backend

• Iluminador IR externo 12V para funcionamento noturno

• Caixa hermética IP65 para proteção contra água da lavadora

• Celular fixo com página /camera aceito como solução temporária para testes

# 13. Contadores na Nuvem

Campos adicionados ao model Machine no banco de dados:

totalWashesM1, totalWashesM2, totalWashesM3, totalWashesM4, totalWashesAll

• Incrementados a cada wash-complete — tanto app quanto controle remoto

• wash-complete com source: "remote" → só contagem, sem débito

• Espelham os contadores NVS locais do display

• lastPaymentDate — data do último pagamento registrado pela Pili Tecnologia

• lastHeartbeatSuccess — timestamp do último heartbeat 200 OK (monitoramento)

# 14. Pendências — Decisão Ainda Necessária

❓  Hospedagem definitiva do backend (Railway confirmado?)

❓  O que fazer quando X14 confirmado mas ciclo falha no meio — debitar ou reembolsar?

❓  Qual API de LPR usar — Plate Recognizer, OpenALPR ou leituradeplaca.com.br

❓  Modelo exato da câmera ESP32-S3-CAM a comprar

❓  Firmwares das Waveshares — não enviados ainda para análise e atualização do MSG_CANAL

# 15. Documentos Gerados

| Arquivo | Conteúdo |
| --- | --- |
| alinhamento_pili_lave.docx | Primeiro alinhamento com o desenvolvedor — arquitetura, conflitos e ajustes na especificação V2 |
| adendo_licenca_pili_lave.docx | Licença por pagamento, contadores M1–M4, trava de 7 dias |
| ajustes_guia_integracao_pili_lave.docx | 5 ajustes ao guia de integração — regra mestra, remoto avulso, START, heartbeat, lastOk, canal Wi-Fi |
| este documento | Consolidado completo de todas as decisões |

Pili Tecnologia — Agosto/2026 — Documento consolidado de decisões técnicas Pili Lave