LAVADORA AUTOMÁTICA DE CARRO

Roteiro Detalhado — processos.h Reescrito

Giro não-bloqueante · X17 fixo em 4s · Rampa fixa em 6s · Alta Pressão com sequência única

Baseado no novo arquivo processos.h gerado nesta sessão

Pili Tecnologia — Agosto/2026

# O que mudou nesta versão

✓ O giro do braço deixou de travar a máquina — antes ele ficava "preso" numa única tarefa até terminar (podendo levar até 12 segundos sem responder a nada); agora ele funciona em pequenos passos, do mesmo jeito que o carrinho já funcionava, permitindo à máquina continuar de olho em tudo o mais durante o giro.

✓ O sensor X17 agora é ignorado por exatamente 4 segundos fixos, contados a partir do instante em que o contator do giro liga — não depende mais de nenhum outro tempo.

✓ A rampa de desaceleração agora começa exatamente aos 6 segundos fixos, contados também a partir do mesmo instante — esse tempo não depende mais do tempo de ignorar o X17, são dois relógios completamente separados.

✓ A duração da rampa está em 1,5 segundos, descendo até 5Hz, como validado.

✓ Na Alta Pressão, o giro de volta agora usa exatamente a mesma sequência de sentidos do giro de ida: anti-horário, horário, anti-horário — nos dois conjuntos de três giros.

# 1. O bloco de giro — como funciona agora

Todo processo que precisa girar o braço chama duas funções: uma para começar o giro, e outra que é chamada repetidamente, em pequenos passos, até o giro terminar. Isso substitui o comportamento antigo em que uma única chamada fazia tudo de uma vez e travava o programa até o fim.

## 1.1 — Começar o giro

1. Desliga o contator do carrinho, caso esteja ligado (trava de segurança entre giro e carrinho).

2. Manda o motor parar e espera 500 milissegundos parado — isso garante que o motor nunca herda a velocidade ou o sentido do giro anterior.

3. Liga o contator do braço.

4. Manda o motor girar na frequência configurada daquele processo, no sentido pedido (anti-horário na grande maioria dos casos).

5. Marca o instante exato deste momento como o "tempo zero" do giro — é a partir daqui que os dois cronômetros abaixo são contados.

## 1.2 — A cada passo seguinte (chamado repetidamente até terminar)

1. Lê o sensor X17 fresco.

2. Se já se passaram 4 segundos desde o tempo zero E o X17 está de fato detectado (por pelo menos 100 milissegundos seguidos, para não confundir com uma leitura falsa rápida): o motor para na hora, o contator do braço desliga, e o giro é dado como concluído.

3. Se ainda não chegaram os 4 segundos: o X17 é completamente ignorado, não importa o que ele esteja mostrando.

4. Separadamente — e sem relação com o passo anterior — se já se passaram 6 segundos desde o tempo zero, o motor começa a desacelerar: a velocidade vai caindo aos poucos, de forma linear, ao longo de 1,5 segundo, até chegar em 5Hz e ficar nesse valor mínimo.

5. Antes de completar os 6 segundos, a máquina periodicamente reforça o comando de velocidade cheia ao motor, para garantir que ele não fique com resíduo de comando de um giro anterior.

6. Se o giro passar de 10 segundos no total sem o X17 ter sido detectado, a máquina desiste: para o motor, desliga o contator do braço e mostra a mensagem de erro "timeout giro".

📝 Os dois cronômetros (4 segundos para o X17 valer, e 6 segundos para começar a desacelerar) são completamente independentes um do outro — os dois contam a partir do mesmo instante (o momento em que o contator do braço liga), mas nenhum depende do valor do outro. Isso corrige o problema identificado antes, em que o tempo de ignorar o X17 ficava "grudado" ao tempo da rampa e acabava chegando a 6,5 segundos.

# 2. Processo: Pré-Lavagem

Sequência completa, na ordem exata do novo arquivo:

1. Confere se o braço está na posição inicial (posição 1). Se não estiver: erro "braço fora de posição", processo para.

2. Liga a bomba de alta pressão.

3. Espera 2 segundos com a bomba ligada.

4. Inicia o giro do braço da posição 1 para a posição 2, sentido anti-horário — usando o bloco de giro do capítulo 1. A máquina continua verificando esse giro a cada pequeno passo, sem travar, até ele terminar ou dar erro.

5. O carrinho avança para frente, continuando 1500 milissegundos além do ponto em que o sensor de posição deixa de detectar o carrinho.

6. Espera 500 milissegundos parada.

7. O carrinho volta até o sensor de posição voltar a detectar, e anda mais 500 milissegundos além disso.

8. Inicia o segundo giro do braço, da posição 2 de volta para a posição 1, também em sentido anti-horário.

9. O carrinho volta totalmente até o fim de curso traseiro. Ao encostar nesse sensor, o motor para, e a máquina ainda espera mais 1 segundo antes de desligar de vez o contator do carrinho.

10. Desliga a bomba de alta pressão.

11. Processo encerrado — avança para o próximo processo do modelo escolhido.

# 3. Processo: Alta Pressão (roda duas vezes no Modelo 1)

Sequência completa, com a correção da sequência de sentidos no giro de volta:

1. Confere se o braço está na posição inicial. Se não estiver: erro "braço fora de posição".

2. Liga a bomba de alta pressão.

3. Espera 2 segundos.

4. GIRO 1 de ida — sentido anti-horário. Ao terminar, espera 500 milissegundos parado.

5. GIRO 2 de ida — sentido horário. Espera mais 500 milissegundos.

6. GIRO 3 de ida — sentido anti-horário. Espera mais 500 milissegundos.

Depois desses três giros, o braço fica na posição 2 (oposta à inicial).

7. O carrinho avança para frente, 1500 milissegundos além do sensor de posição.

8. Espera 500 milissegundos parada.

9. O carrinho volta parcialmente, até o sensor de posição detectar de novo, mais 500 milissegundos.

10. GIRO 1 de volta — sentido anti-horário (agora igual ao giro 1 de ida). Espera 500 milissegundos.

11. GIRO 2 de volta — sentido horário (igual ao giro 2 de ida). Espera mais 500 milissegundos.

12. GIRO 3 de volta — sentido anti-horário (igual ao giro 3 de ida). Espera mais 500 milissegundos.

13. O carrinho volta totalmente até o fim de curso traseiro, com a mesma pausa de 1 segundo.

14. Desliga a bomba de alta pressão.

15. Processo encerrado, avança para o próximo.

✓ Agora o giro de volta usa exatamente a mesma sequência do giro de ida — anti-horário, horário, anti-horário nos dois conjuntos — conforme você confirmou.

📝 Isso significa que, ao final dos seis giros no total (três na ida, três na volta), o braço passa pela posição 2 e volta, na mesma lógica dos dois lados. Vale conferir fisicamente, na primeira execução real, se o braço termina exatamente na posição 1 (home) ao final do sexto giro.

# 4. Processo: Espuma A

Sequência completa (sem alteração em relação à última versão validada):

1. Confere se o braço está na posição inicial. Se não estiver: erro "braço fora de posição".

2. Liga, ao mesmo tempo, a bomba de espuma de cima e a solenoide de Espuma A.

3. Espera 2 segundos.

4. Inicia o giro do braço da posição 1 para a posição 2, sentido anti-horário.

5. O carrinho avança, 1500 milissegundos além do sensor de posição.

6. Espera 500 milissegundos parada.

7. O carrinho volta até o sensor de posição, mais 500 milissegundos.

8. Inicia o segundo giro, da posição 2 de volta para a posição 1, sentido anti-horário.

9. O carrinho volta totalmente até o fim de curso traseiro, com a pausa de 1 segundo.

10. Desliga a bomba de cima e a solenoide de Espuma A.

11. Processo encerrado, avança para o próximo.

# 5. Processo: Espuma B

Sem giro do braço. Sequência completa:

1. Confere se o braço está na posição inicial. Se não estiver: erro "braço fora de posição".

2. Liga, ao mesmo tempo, a bomba de espuma de cima e a solenoide de Espuma B.

3. Espera 2 segundos.

4. O carrinho avança, 1500 milissegundos além do sensor de posição.

5. Espera 500 milissegundos parada.

6. O carrinho volta diretamente até o fim de curso traseiro (sem retorno parcial — isso só existe nos processos com giro).

7. Desliga a bomba de cima e a solenoide de Espuma B.

8. Processo encerrado, avança para o próximo.

# 6. Processo: Cor Mágica

Sem giro do braço. Sequência completa:

1. Confere se o braço está na posição inicial. Se não estiver: erro "braço fora de posição".

2. Liga apenas a solenoide de Cor Mágica (a bomba de cima não liga neste processo).

3. Espera 2 segundos.

4. O carrinho avança, 1500 milissegundos além do sensor de posição.

5. Espera 500 milissegundos parada.

6. O carrinho volta diretamente até o fim de curso traseiro.

7. Desliga a solenoide de Cor Mágica.

8. Processo encerrado, avança para o próximo.

# 7. Processo: Cera de Água

Sem giro do braço. Sequência completa:

1. Confere se o braço está na posição inicial. Se não estiver: erro "braço fora de posição".

2. Liga, ao mesmo tempo, a bomba de cima e a bomba de baixo.

3. Espera 2 segundos.

4. O carrinho avança, 1500 milissegundos além do sensor de posição.

5. Espera 500 milissegundos parada.

6. O carrinho volta diretamente até o fim de curso traseiro.

7. Desliga as duas bombas.

8. Processo encerrado, avança para o próximo.

📝 Continua usando a mesma velocidade configurada para a Pré-Lavagem — este processo ainda não tem uma velocidade própria configurada separadamente.

# 8. Processo: Secagem

Sem giro do braço. Sequência completa:

1. Confere se o braço está na posição inicial. Se não estiver: erro "braço fora de posição".

2. Liga o compressor de secagem.

3. Espera 2 segundos.

4. O carrinho avança — aqui o tempo extra depois de perder o sensor de posição é maior: 2500 milissegundos em vez de 1500, para dar mais tempo de secagem na traseira do carro.

5. Espera 500 milissegundos parada.

6. O carrinho volta diretamente até o fim de curso traseiro.

7. Desliga o compressor.

8. Processo encerrado — próximo slot é o fim do ciclo.

# 9. Processo: Spray

Continua sem nenhuma ação programada nesta versão — quando a sequência do modelo chama o Spray, o passo é apenas marcado como concluído na hora, sem ligar nem mover nada. Isso não foi alterado nesta reescrita porque não foi um dos pontos que você aprovou até agora — segue anotado para quando você quiser tratar esse ponto.

# 10. Pontos que ainda ficam em aberto (não mexidos nesta versão)

Estes pontos foram identificados na análise anterior, mas você ainda não confirmou a correção deles, então o novo arquivo os mantém exatamente como estavam:

Cera de Água sem velocidade própria: continua usando a velocidade da Pré-Lavagem.

Processo Spray nunca implementado: continua sendo pulado sem executar nada.

Questão do Y7 ligando sozinho no fim da Pré-Lavagem: ainda em investigação — você vai verificar fisicamente amanhã qual dos dois eventos (fim do giro ou fim do retorno do carrinho) coincide com o Y7 ligando, antes de decidirmos se é um problema de código ou de instalação elétrica.

Documento gerado a partir do novo arquivo processos.h reescrito nesta sessão, aplicando exatamente as correções que você aprovou até este ponto da conversa. — Pili Tecnologia / Agosto 2026